Безопасная эксплуатация домкратов

Из года в год в организациях республики происходят несчастные случаи, связанные с нарушением требований безопасности при обслуживании и ремонте транспортных средств, а именно вывешивании техники при помощи грузоподъемных механизмов, правильного позиционирование ее в пространстве и выполнении ремонтных работ непосредственно под вывешенной техникой.

Зачастую, при выполнении работ по вывешиванию техники  применяются такие простые грузоподъемные механизмы, как мобильные или передвижные домкраты.

Домкрат (от нидерл. dommekracht) —механизм для подъёма опирающегося на него груза.

Справочно.

Домкраты классифицируют:

-по назначению:

выверочные-применяются для перемещения технологического оборудования в проектное положение. Конструктивно исполнены для незначительных перемещений (до 50 мм);

грузоподъемные-для значительных перемещений предметов;

-по конструктивному исполнению:механические (реечные и винтовые), гидравлические, пневматические;

-по мобильности: стационарный, переносной, передвижной.

Основными техническими характеристиками домкратов являются:

-грузоподъемность;

-собственный вес;

-высота подхвата-минимальное расстояние между опорной поверхностью (полом) и подъемной пятой домкрата (подхватом) в нижнем рабочем положении;

-высота подъема-максимальное расстояние между опорной поверхностью (полом) и подхватом, находящимся в верхнем рабочем положении;

-рабочий ход-расстояние между нижним и верхним рабочим положением подхвата.

Какие же опасности могут возникнуть при эксплуатации домкратов?- Ответ: диапазон достаточно широк. В частности, наибольшая опасность для работающего возникает во время подъема и выполнения работ вблизи либо под поднятой техникой, а именно:

недостаточная устойчивость (домкрата, поднимаемых предметов);

потеря домкратом и вспомогательным оборудованием функции подъема и удержания груза;

сход и падение вывешенных предметов;

превышение максимальной грузоподъемности домкрата и др.

На примере наиболее часто используемых гидравлических домкратов с ручным приводом, рассмотрим требования, предъявляемые  к ним требования.

Гидравлические домкраты должны соответствовать следующим требованиям:

-домкраты должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы удерживать груз. Непреднамеренное опускание груза не допускается;

-должно быть предусмотрено предотвращение скольжения груза по опорной поверхности головки винта (крестообразный паз, шипы и т. п.);

-домкраты должны быть герметичными. Течь рабочей жидкости не допускается, за исключением возможного появления масляной пленки на нагнетательном плунжере после подъема;

-при работе с гидравлическими домкратами с ручным приводом должна быть предусмотрена возможность регулирования скорости опускания или остановка опускания любого груза, если он не превышает номинальную величину;

-максимально допустимая средняя скорость опускания груза для домкратов с номинальной нагрузкой составляет 0,15 м/с;

-домкраты должны быть оборудованы таким образом, чтобы винт и поршень не могли самостоятельно выйти из  направляющих.Всякое конечное положение домкрата должно быть ограничено;

-гидравлические домкраты должны иметь отверстия для пополнения жидкости, чтобы исключить ее утечку.

-манометр домкрата, предусмотренный конструкцией грузоподъемного механизма, должен находиться в работоспособном состоянии, быть поверен в установленном порядке и не иметь повреждений.

Содержание, осмотр и испытания.

Состояние используемых в работе домкратов должно соответствовать требованиям заводских инструкций. Запрещается нагружать домкраты свыше их паспортной грузоподъемности. На каждом домкрате должны быть указаны: инвентарный номер, грузоподъемность и принадлежность структурному подразделению (цеху,  участку).

Приспособления, предназначенные для работы под нагрузкой (домкраты), следует ежедневно осматривать перед началом работы.

Испытание домкратов должно производиться статической нагрузкой больше предельной на 10 % в течение 10 мин при нахождении штока в верхнем крайнем положении. Испытания должны проводиться ежегодно, а также после ремонта и замены деталей. У гидравлических домкратов падение давления жидкости к концу испытания не должно быть более 5 %.

Результаты испытаний заносятся в журнал учета и осмотра такелажных средств, грузоподъемных машин, механизмов и приспособлений. Дата и результаты испытаний домкратов заносятся в журнал учета и осмотра такелажных средств, грузоподъемных машин, механизмов и приспособлений с указанием даты следующего испытания, а также сведения о произведенном ремонте или замене ответственных деталей.

При эксплуатации домкратов необходимо:

-использовать домкрат только при ремонте и техническом обслуживании транспортных средств, не превышающих номинальную грузоподъемность домкрата.

- домкраты следует устанавливать на твердое основание, чтобы при подъеме не могло возникнуть перекосов, которые приводят к заеданию поршня.

При ремонте и техническом обслуживании в стационарных условиях не допускается выполнять какие-либо работы на машине, вывешенной только на домкратах.

В полевых условиях перед поддомкрачиванием машину или орудие следует разместить на ровной горизонтальной площадке. Под основание домкрата укладывают деревянные подкладки размером, не допускающим утопание домкрата в грунт. Рядом с домкратом устанавливают надежную подставку, обеспечивающую устойчивость машины или орудия. Поднимать машину домкратом следует только после установки под колеса противооткатных упоров.

Управление по труду, занятости и социальной защите Вилейского райисполкома